| 序号 | 项目名称 | 项目需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电诊断中心云服务资源项目 | - 网络交换机需求： - 数量：两台。 - 单台功能需求： - （1）、基本需求：≥24个万兆光口，≥2个QSFP Plus端口，≥4个QSFP28端口；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 - （2）、性能需求：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps；支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持硬件BFD，最小3.3ms发包间隔。 - （3）、配置≥10个万兆多模光模块；配置≥1根40G QSFP+ 3m电缆；配置冗余电源模块，4个风扇模块。 二、服务器需求： 1、数量：两台。 2、规格：2U机架式服务器。 3、单台配置需求： （1）、配置≥2颗性能不低于海光C86-3G 5380(2.5GHz/16核/32MB/135W)CPU。 （2）、配置≥512GB内存。 （3）、配置≥2块不低于1.92TB SSD硬盘。 （4）、配置≥1块RAID卡模块，支持RAID0/1/5/6/10/50/60。 （5）、配置≥1块2端口16Gb光纤通道HBA卡(带两个SFP+ 模块)。 （6）、配置≥1块2端口10GE光接口网卡，满配万兆多模光模块；≥1块4端口1GE电接口OCP3.0网卡。 （7）、配置≥2块交流电源。 4、必须符合国产化信创要求。 三、虚拟化产品授权需求： 1、配置≥4颗物理CPU授权许可（含安装部署服务），不低于3年软件技术支持服务。 2、虚拟化产品支持安装在通用的x86、arm架构服务器，支持飞腾、泰山等业界主流的ARM服务器，支持x86架构和arm架构集群统一管理。 3、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 4、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 5、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU、内存、网络流量、连接数、磁盘IO、存储容量等资源利用率对虚拟机进行动态资源调度，实现全自动化的资源分配和负载平衡功能，主动确保云环境的服务水平。 6、提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。 7、支持一键切换大屏展示功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等虚拟化环境，同时支持展示内容用户自定义，方便用户日常监控。 四、光纤交换机需求 1、数量：两台。 2、规格：1U高度32 Gb光纤交换机；机架式安装。 3、单台配置需求： 32 Gb的≥24端口FC交换机；带≥16个激活端口，配置≥16块不低于16GB多模光模块及≥16根5米光纤跳线。无拥塞架构设计，所有FC端口全线速，端口支持4 Gbps、8 Gbps、16 Gbps、32 Gbps多种传输速率，同时支持F/E/M/D/EX等端口类型。 - 五、存储需求： - 1、数量：一台。 - 2、规格：机架式安装。 - 3、性能需求： - （1）、基本要求：存储架构专为高性能环境下的高可用存储场景而设计，全冗余性能无损配置，单控制器故障、更换、升级、自动切换，存储系统性能都完全不会受到影响。 - （2）、配置≥2个存储控制器，最大可以扩展到8个控制器引擎，双控实际配置缓存≥144GB。 - （3）、配置≥21块2TB HDD，配置≥6块不低于480G的SSD硬盘；板载≥6个万兆电口，配置≥8个16GB FC接口； - （4）、满足服务稳定性要求，单一存储控制器故障时，系统IOPS性能数值≥148000 IOPS，访问延迟≤0.5ms; - （5）、支持三盘校验，同一RAID组内任意三块数据磁盘(不含热备盘)失效时，数据不丢失。 - （6）、用户可自定义开启或关闭重删压缩功能，开启重删、压缩功能，存储系统性能不受影响。 - （7）、支持 VMware、Hyper-V Cross Stack分析，能够定位虚拟机到存储之间性能瓶颈所在，可以看到主机、网络、存储端分别 IOPS、时延、带宽占用情况。 - 六、质保需求：所有设备提供≥3年原厂质保。 |